附件1：航空油料适航教学实验室配套改造内容和技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全钢通风柜 | 2000*800*2350mm | 4 | 台 | 1.台面：采用12.7mm厚黑色实芯理化板台面，耐强酸，耐强碱，耐139种试剂，溶剂，耐高温，防静电；2、外壳说明： 外壳采用 1.2mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。3、内壳说明： 采用 5mm 灰白色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路。4、LED灯说明：日光灯隐藏于面板上，不与通风柜内气流接触，易更换。采用LED灯管 1支，并设有5mm钢化玻璃。5、把手说明：一字成型拉手。6、电源插座说明： 采用实验室专用三孔插座10A。7、窗口说明： 铝型材配合塑料型材边框，窗口采用1块 5mm 钢化玻璃，并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节 。8、调整脚说明：采用直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。9、集气罩说明： 采用 PP 材质10、配电箱说明： 符合 220V 及 380V 供电要求，有漏电及电机保护装置。11、控制开关说明：12V触摸式开关，集中控制整个电路系统 |
| 2 | 气瓶柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 | 全钢双柜，气体报警 |
| 3 | 边台 | A、2000*750*850mm | 4 | 组 | 一、台面：采用优质黑色实芯理化板（12.7mm），耐强酸，耐强碱，耐139种试剂，溶剂，防静电，外缘双层加厚处理并呈弧形。 二、柜体部份： 1、框架：采用攀钢40mm*60mm*1.2mm 钢管焊接，表面经EPOXY喷涂处理。 2、门板、抽面板：采用三聚氰胺双饰面板，基材为高密度板，18mm厚。 3、柜体板：采用三聚氰胺双饰面板，基材为高密度板，16mm厚。 4、封边条：采用PVC封边条，门板、抽面板封边条2mm厚，柜体及其他均为1mm厚。所 有板件均全封边处理。 5、轨道：采用三节式静音滑轨 6、铰链：采用优质液压静音铰链，具自动关闭、3d方向调整功能，表面防锈处理。 7、拉手：采用PVC一字型拉手。 8、调整脚：可调高度0-50mm。 |
|  |  | B、4000*750*850mm | 3 | 组 |  |
|  |  | C、6000*750*850mm | 6 | 组 |  |
| 4 | 洗水池及水龙头 | （水池）500*400*300mm | 4 | 组 | 水池为PP质材，水龙头为钢质瓷芯尖嘴型三用水龙头 |
| 5 | 万象抽气罩 |  | 10 | 套 |  |
| 6 | 隔断 |  | 10 | ㎡ | 防火棉板 |
| 7 | 气体减压阀 | φ10mm铜管 | 1 | 项 |  |
| 8 | 器皿柜 | 900*450*1800mm | 2 | 台 | 铝木结构 |
| 9 | 立式洗眼器 |  | 1 | 台 | 不锈钢质材 |
| 10 | 台式洗眼器 |  | 4 | 台 | 加厚钢质 |
| 11 | 滴水架 | 27支棒 | 4 | 个 | 单面PP |
| 12 | 配电 | 10A单三孔插座 | 150 | 套 | 单三孔含钢盒、含从配电箱到插座电源线 |
| 13 | 气体考克 |  | 5 | 套 |  |
| 14 | 钢架边台 | 3000*750*850mm | 5 | 组 |  |